LISA 1  Tehniline kirjeldus

Hankija: Kuusalu Keskkool

Hanke nimetus: „Kuusalu Keskkooli spordikeskuse ujula mullivanni vahetus” (edaspidi hange).

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud ka Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida hankeleping, nimetatakse Pakkujaks ja ka Töövõtjaks.

2. HANKELEPINGU ESE

Käesoleva hankega on ette nähtud teostada Kuusalu Keskkooli spordikeskuses Vana-Narva mnt 30, Kuusalu küla, Kuusalu vald olemasoleva ujula mullivanni demonteerimine ning uue mullivanni tarnimine ja paigaldus vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele (edaspidi Töö ja ka Tööd).

3. EESMÄRK

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada mullivanni vahetustööd ning muud seonduvad tööd, mis vastavad tellija nõuetele ja kehtivatele õigusaktidele. Tagatud peab olema rajatise funktsionaalsus, vastupidavus ja ohutus avalikul kasutamisel.

4. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt alljärgnevalt prioriteetsuse järjestusele) on:
a) Käesolev tehniline kirjeldus;
b) Tööde lahti kirjutatud pakkumus;


Tööde teostamisel tuleb lähtuda hanke alusdokumentidest kui tervikust.
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

5. TÖÖDE TÄHTAEG

Hankelepingu alguskuupäevaks on hankelepingu allkirjastamise kuupäev ja ehitustöödega alustamise aeg on 3.07.2026 ning täitmise tähtaeg on 24.07.2026. Tööd tuleb teostada vastavalt hanke alusdokumentides esitatud tingimustele.

6. TÖÖDE KIRJELDUS

6.1. Tööde kirjeldus:
6.1.1. Olemasoleva mullivanni demonteerimine;
6.1.2. Lammutatud materjali koristus ja utiliseerimine;
6.1.3. Uue mullivanni (diameeter 2500 mm, kõrgus 310 mm põrandast) 
tarnimine ja paigaldus läbi ujula põranda, toetusega keldrikorruse põrandale.

6.1.4. Mullivanni ühendamine olemasolevate vee-, mullitekitaja-  kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemidega;
6.1.5. Mullivanni sisselülitusnupu paigaldamine mullivanni külge;
6.1.6. Olemasolev trepp säilitatakse;
6.1.7. Vajadusel ümbritsevate pindade korrigeerimine, veekindlaks (hüdroisolatsioon) tegemine  ja plaatimine;
6.1.8. Töömaa koristamine ja puhastamine.

Tellija jätab endale õiguse muuta tegevusi ja töömahtusid.

6.2. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud tööde täielikuks valmimiseks.
6.3. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud tööde eesmärgi saavutamiseks.
6.4. Kõik kulud (materjalid, tööjõud, transport jne) peavad sisalduma pakkumuse hinnas.
6.5. Töödel kasutatavad materjalid peavad sobima avalikuks kasutuseks mõeldud ruumidele.
6.6. Töövõtja annab tehtud töödele vähemalt 24-kuulise garantiiaja.
6.7. Töövõtja vastutab tööde kvaliteedi ja ohutuse eest.
6.8. Tööde üleandmise aluseks on teostusdokumentatsioon ja akt.

7. TÖÖVÕTJA TEHNIKA, TÄIENDAVAD TÖÖD

7.1. Töövõtja on kohustatud arvesse võtma kõiki tööde teostamise tingimusi ja kasutama sobivat tehnikat.
7.2. Enne tööde alustamist tuleb fikseerida olemasolev olukord fotode ja/või videona.
7.3. Töövõtja tagab puhtuse, tolmu leviku tõkestamise ja tööala ohutuse.