Hankekutse - Kuusalu vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2026 aastal

- Hanke nimetus

Kuusalu vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2026 aastal

Hankemenetluse liik

Ehitustööd, alla lihthanke piirmäära jääv hange

- Hanke teostamise aeg / periood

Teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine teostada 2026 aastal Kuusalu valla tellimusel. Töödega tuleb alustada hiljemalt 10 päeva jooksul peale valla esindaja tellimuse esitamisest.

- Üldised tingimused

1. Tööde kirjeldus:

1.1. Ehitustööde teostamisel kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet (edaspidi masin), mis on varustatud elektrooniliselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga (SAVALCO, SCHÄFFER, JETPATCHER või samaväärne).

1.1.1. Löökaugu ja katteprao (edaspidi nimetatud koos auk või augud) puhastamine suruõhuga (madaladel temperatuuridel ka eelsoojendamine);

1.1.2. Augu põhja ja servade kruntimine bituumenemulsiooniga;

1.1.3. Bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuseguga augu täitmine;

1.1.4. Remonditud augu katmine graniitkillustikuga;

1.1.5. Ehitustööde teostamise aeg sõltub ilmastikust, ööpäevane keskmine temperatuur peab olema üle +5 ºC.

1.2. Hooaja jooksul teostatakse mustkatendi aukude remonti 2-4 korda, vastavalt valla esindajaga kokkuleppel. Töödega tuleb alustada hiljemalt 10 päeva jooksul peale valla esindaja tellimuse esitamisest.

1.3. Aukude remondil jälgida, et remonditud teekate oleks tasane ja selle kõrgus ei erineks olemasolevast kattest.

1.4. Ehitustöid teostavale masinale peab olema paigaldatud, või Töövõtja poolt valmidus paigaldada, GPS-seade, mis võimaldab reaalajas jälgida masina töötamise asukohta ja töötatud aega ning tagama valla esindaja (või tema volitatud isikule) reaalajas andmetele ning ajaloole igal ajal tasuta juurdepääsu hankija arvutist.

- Tööde üleandmine

4.1 Tööde üleandmine toimub akti alusel, mille töövõtja esitab valla esindajale igakuiselt. Aktis näidatakse tehtud töö maht tööde kaupa koos masina töö raportiga. Akti allkirjastavad valla esindaja ja töövõtja esindaja.

4.2.Arve esitatakse elektrooniliselt. Arve esitamise aluseks on töövõtja ja valla esindaja poolt allkirjastatud akt. Arve võib esitada paralleelselt akti allkirjastamisega.

- Lepingutingimused

Valla esindaja on lepingus teede- ja majandusspetsialist Madis Praks 533 7301 Madis.Praks@kuusalu.ee .

Tööd tellitakse meili teel ja tasutakse e-arve alusel.

- Pakkumuses tooge välja eraldi masina töötunni maksumus ja augu täitematerjali (suhtega 1/10 graniitkillustiku ja bituumenemulsioon koos) ühe tonni maksumus. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on vähim on parim s.h. hindamisekriteeriumid on mõlemal maksumusel võrdsed.

Info: Madis.Praks@kuusalu.ee .

Pakkumus esitada hiljemalt 10.04.2026 kell 10.00 meili aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee, kindlasti lisage märksõna „Teeparandus“.